Отчет по лабораторной работе №2

Название проекта

Цифровая система управления группой сельскохозяйственных БПЛА-опрыскивателей в условиях импортозамещения.

Краткое описание назначения системы

Разрабатываемая цифровая система предназначена для автоматизации процессов планирования, контроля и мониторинга выполнения полетных заданий группой сельскохозяйственных БПЛА-опрыскивателей.

Система создаётся для решения задачи управления группой дронов при обработке полей.

Результатом работы системы должно стать:

- снижение зависимости от импортного ПО и облачных сервисов

- создание базы для сборки и использования отечественных БПЛА

- обеспечение единого учёта состояния группы дронов

- автоматизация загрузки картографических данных и данных о препятствиях на опрыскиватель

- повышение эффективности и безопасности сельскохозяйственных работ

Требования

| Функциональные требования | Нефункциональные требования |
| --- | --- |
| Система должна создавать задания на опрыскивание | Система должна отображать запрошенную информацию о состоянии БПЛА не более чем через 2 секунды после получения запроса при нормальных условиях работы |
| Система должна хранить информацию о каждом БПЛА | Система должна обеспечивать одновременную работу не менее 5 БПЛА без потери данных и снижения времени реакции |
| Система должна передавать на БПЛА команды управления | Система должна сохранять все данные о заданиях и состоянии БПЛА при перезапуске приложения |
| Система должна получать от БПЛА данные телеметрии | Система должна обеспечивать доступность основных функций управления не менее 95% времени в течение рабочей смены |
| Система должна назначать задания для свободных БПЛА | Система должна обеспечивать работу в условиях отсутствия постоянного подключения к внешним облачным сервисам (автономность) |
| Система должна обеспечивать хранение текущего состояния каждого задания | Интерфейс оператора должен обеспечивать выполнение типовых действий (создание задания, назначение БПЛА, просмотр статуса) не более чем за 3 клика |
| Система должна обеспечивать обработку текущего состояния каждого задания |  |
| Система должна отображать статус полетного задания в реальном времени |  |
| Система должна автоматически загружать на опрыскиватели данные картографирования |  |
| Система должна формировать отчет о выполненном задании |  |

Ограничения системы

При дальнейшей разработке необходимо учитывать следующие ограничения:

- Оборудование: система должна работать с БПЛА российского производства.

- Вычислительные ресурсы: система должна функционировать на локальных серверах или рабочих станциях без обязательного использования мощных облачных инфраструктур.

- Сетевое взаимодействие: канал связи с БПЛА может быть нестабильным, иметь ограниченную пропускную способность и периоды отсутствия связи.

- Особенности предметной области: использование в сухую безветренную погоду; высота полёта 2–3 метра над верхними листьями; частое пополнение баллонов (2–10 минут) и замена аккумуляторов (10–20 минут работы).

- Количество одновременно работающих устройств: не менее 5 БПЛА в одной группе.

- Доступность робототехнической системы: БПЛА могут временно выходить из зоны связи, возвращаться на базу для обслуживания, замены батарей или заправки.

- Импортозамещение: система не должна зависеть от импортных облачных сервисов и проприетарного ПО, недоступного для локальной адаптации.

- Навигация: используются данные ГЛОНАСС/GPS.

Итоговый перечень требований

| № | Требование | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система должна создавать задания на опрыскивание | Функциональное |
| 2 | Система должна хранить информацию о каждом БПЛА | Функциональное |
| 3 | Система должна передавать на БПЛА команды управления | Функциональное |
| 4 | Система должна получать от БПЛА данные телеметрии | Функциональное |
| 5 | Система должна назначать задания для свободных БПЛА | Функциональное |
| 6 | Система должна обеспечивать хранение текущего состояния каждого задания | Функциональное |
| 7 | Система должна обеспечивать обработку текущего состояния каждого задания | Функциональное |
| 8 | Система должна отображать статус полетного задания в реальном времени | Функциональное |
| 9 | Система должна автоматически загружать на опрыскиватели данные картографирования | Функциональное |
| 10 | Система должна формировать отчет о выполненном задании | Функциональное |
| 11 | Система должна отображать запрошенную информацию о состоянии БПЛА не более чем через 2 секунды после получения запроса при нормальных условиях работы | Нефункциональное |
| 12 | Система должна обеспечивать одновременную работу не менее 5 БПЛА без потери данных и снижения времени реакции | Нефункциональное |
| 13 | Система должна сохранять все данные о заданиях и состоянии БПЛА при перезапуске приложения | Нефункциональное |
| 14 | Система должна обеспечивать доступность основных функций управления не менее 95% времени в течение рабочей смены | Нефункциональное |
| 15 | Система должна обеспечивать работу в условиях отсутствия постоянного подключения к внешним облачным сервисам (автономность) | Нефункциональное |
| 16 | Интерфейс оператора должен обеспечивать выполнение типовых действий (создание задания, назначение БПЛА, просмотр статуса) не более чем за 3 клика | Нефункциональное |